- 原程序见附件，先给X轴、Y轴使能（使能位V10、V11），然后给X轴速度控制（MC_MoveVelocity）启动信号M0，同时启动定时器TON1，30秒后，Y轴同步跟随X轴开始运动，同时激活TON0，延时30秒后，Y轴解除同步跟随，Y轴停止运行,X轴继续运行；添加曲线表：“Application运行”---“添加对象”---“跟踪”添加一个Trace表，添加X轴“X.fActvelocity”、Y轴“X.fActvelocity”真实速度曲线，操作步骤如下图所示：

- 速度跟随曲线如下图所示：

- 运控常用指令：

- 使能：MC_Power;

- 速度控制：MC_MoveVelocity；

- 绝对位置控制：MC_MoveAbsolute；

- 相对位置控制：MC_MoveAdditive；

- 停止：MC_Stop；

- 故障复位：MC_Reset。