H1a使用合信描述文件的话，新建/更改的A4N轴不会自动映射参数，映射区域全是引号没有数据，如图：

如果使用的为402标准设备描述文件则不会出现无映射的情况。

将自动映射的勾去掉后自己选择具体映射参数以及数据类型就可以，具体对应关系如下：

| 缩放/映射 | 驱动I/O映射 |
| --- | --- |
| status word (in.wStatusWord) | Statusword |
| actual position (diActPosition) | position actual value |
| actual velocity (diActVelocity) | velocity actual value |
| ControlWord (out.wControlWord) | Controlword |
| set position (diSetPosition) | target position |
| set torque (wSetTorque) | target torque |
| set velocity (diSetVelocity) | target velocity |
| Touch Probe Function | touch probe function |
| Modes of operation (OP) | Mode of operation |