FB_DisableETCSlave使用说明

- 背景环境

  - PLC型号：C37-002S2

  - 编程软件：CODESYS V3.5 SP11 Patch6

  - 物理网络连接：PLC EtherCAT网口按顺序连接站号1、2、3号伺服。

  - 软件EtherCAT组态：按顺序组态ECT从站并添加CIA 402 Axis：Slave1（axis1）、Slave2（axis2）、Slave3（axis3）。

  - 对3个从站分别调用FB_DisableETCSlave，xSlaveEnable位分别为EN1、EN2、EN3。

- 功能应用

  - 变量EN为非掉电保存，上电初始化均为0：

    - EN均为0，上电时ECT从站均未启动，上电后将EN置1，无法将从站重新启动。

  - 变量EN为非掉电保存，上电初始化为1：

    - EN均为1，上电时ECT从站全部启动，CIA402轴均正常启动。

    - 上电后将EN置零，ECT从站屏蔽，CIA 402仍在线。如图2.2.2.1。

图2.2.2.1

      - 若在轴运行中直接屏蔽从站Slave，电机停止运行，但运动指令仍然运行中，此时若不掉电再使能从站Slave时，电机会立马运行到命令位置，可能引起飞车或其他报警，需避免此情况发生。

      - 若在轴停止状态中屏蔽从站Slave，再重新启用可直接使用。

- 图2.2.2.1

  - 变量EN为掉电保存：

    - EN上电初始化为1或0时，情况同上。

    - EN上电均为1时，软件组态Slave1、2、3分别对应物理连接的从站1、2、3。

      - 省的EN均为1，将EN2复位为0，此时Slave2被屏蔽。不掉电重启，Slave1、2、3依旧对应从站1、2、3。，从站1、3电机对应axis1，axis3，可正常运行。

      - 上电EN均为1时，将EN2复位为0,此时Slave2被屏蔽。掉电重启，Slave2仍被屏蔽。此时物理连接的从站3为未接入状态。从站1对应Slave1，从站2对应Slave3。从站1、2电机轴控指令分别对应axis1、axis3。