两轴圆弧插补运动指令

① 函数名：MC_Circular

② 功能：可在任意两轴之间进行圆弧插补。

③ 参数

| 参数名 | 输入输出 属性 | 参数描述 | 数据类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b_STOP | IN | 紧急停止位。 1：有效 0：无效 | Bool | 0/1 | 当b_STOP或b_PAUSE为 1 时，b_RUN无效。 |
| b_CW | IN | 顺时针插补标志 1：表示走顺时针圆弧轨迹。 0：表示走逆时针的圆弧轨迹; | Bool | 0/1 |  |
| b_PAUSE | IN | 暂停位 | Bool | 0/1 | 当b_STOP或b_PAUSE为 1 时，b_RUN无效。 |
| b_FULL | IN | 全圆标志 1－全圆 0－圆弧 | Bool | 0/1 |  |
| b_Relative | IN | 相对坐标模式，如果为1，则所有坐标值为相对坐标 | Bool | 0/1 |  |
| X_AXIS | IN | 插补 X 轴的轴名。 | AXIS_REF_SM3 |  | 注：该参数在运行过程中不能修改 |
| Y_AXIS | IN | 插补 Y 轴的轴名。 | AXIS_REF_SM3 |  | 注：该参数在运行过程中不能修改 |
| dw_IpoTime | IN | 插补周期 单位:us ,建议与任务周期一致 | Dword |  | 注：该参数在运行过程中不能修改 |
| r_SetPos_X | IN | 如果 FULL 为 0，表示 X 轴的终点坐标； 如果 FULL 为 1，那么该点只表示圆弧上不同于起点的另一点的坐标，并非终点坐标。 | lreal |  | 1、插补的起点坐标默认为当前坐标。 2、单位：u |
| r_SetPos_Y | IN | 如果 FULL 为 0，表示 Y 轴的终点坐标； 如果 FULL 为 1，那么该点只表示圆弧上不同于起点的另一点的坐标，并非终点坐标。 | lreal |  | 1、插补的起点 坐 标 默 认 为 （0,0）。 2、单位：脉冲， 与 实际 位移 转 换计算方法见* 注意 2 注：该参数在运 行 过程 中不 能 修改 |
| r_RADIUS | IN | 圆弧的半径。单位：u 0、直径需大于两点之间的距离; 1、分正、负。正数：表示走弧度大于180 度的圆弧轨迹，全圆时决定先走大圆弧到SetPos，再走小圆弧回到初始位置。 负数：表示走弧度小于 等于180 的圆弧轨迹，全圆时决定先走小圆弧到SetPos，再走大圆弧回到初始位置； 2、半径的绝对值表示圆弧的半径大小. | real |  |  |
| r_SPEED | IN | 运行中的最大速度，单位 u/s | real | >0 |  |
| r_AccDec | IN | 加速/减速度，单位：u/s2 | real | >0 |  |
| b_RUN | IN | 运行位，上升沿触发，完成后内部复位 | Bool | 0/1 | 注： 1、只有b_RUN==1 、b_PAUSE==0与b_STOP ==0时才能运行 2、当b_PAUSE或 b_STOP为 1 时，b_RUN无效 |
| b_Done | OUT | 完成位 | Bool | 0/1 |  |
| STATUS | OUT | 输出状态字节： 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Bit0：参数配置错误标志 1—参数配置错误 0—参数配置正常 Bit1：运行标志 1—正在运行。 0—不运行，指令还未运行；或者指令已经运行完毕 Bit2：完成标志 1—完成，指令执行完毕。 0—未完成，执行未执行或者指令正在执行但没完成 | Byte | 0~255 | Bit0 注： 1、只对轴参数配置错误进行判断； 2、r_Speed /r_AccDec参数不可小于等于0。 3、起点和终点之间的距离大于2倍半径 |
| r_ACTPOS_X | OUT | X轴的当前位置 | lreal |  |  |
| r_ACTPOS_Y | OUT | Y轴的当前位置 | lreal |  |  |

备注：（b_Relative==0绝对坐标，b_Relative==1相对坐标）

两轴圆弧插补运动指令

① 函数名：MC_LINE

② 功能：可在任意两轴之间进行直线插补。

③ 参数

| 参数名 | 输入输出 属性 | 参数描述 | 数据类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b_STOP | IN | 紧急停止位。 1：有效 0：无效 | Bool | 0/1 | 当b_STOP或b_PAUSE为 1 时，b_RUN无效。 |
| b_PAUSE | IN | 暂停位 1：有效 0：无效 | Bool | 0/1 |  |
| b_Relative | IN | 相对坐标模式，如果为1，则所有坐标值为相对坐标 | Bool | 0/1 |  |
| X_AXIS | IN | 插补 X 轴的轴名 | AXIS_REF_SM3 |  | 注：该参数在运行过程中不能修改 |
| Y_AXIS | IN | 插补 Y 轴的轴名 | AXIS_REF_SM3 |  |  |
| dw_IpoTime | IN | 插补周期 单位:us ,建议与任务周期一致 | Dword |  | 注：该参数在运行过程中不能修改 |
| r_SetPos_X | IN | 表示 X 轴的终点坐标 | lreal |  | 1、插补的起点坐标默认为当前坐标。 2、单位：u |
| r_SetPos_Y | IN | 表示 Y 轴的终点坐标 | lreal |  | 1、插补的起点 坐 标 默 认 为 （0,0）。 2、单位：脉冲， 与 实际 位移 转 换计算方法见* 注意 2 注：该参数在运 行 过程 中不 能 修改 |
| r_SPEED | IN | 运行中的最大速度，单位 u/s | real | >0 |  |
| r_AccDec | IN | 加速/减速度，单位：u/s2 | real | >0 |  |
| b_RUN | IN | 运行位，上升沿触发，完成后内部复位 | Bool | 0/1 | 注： 1、只有b_RUN==1 、b_PAUSE==0与b_STOP ==0时才能运行 2、当b_PAUSE或 b_STOP为 1 时，b_RUN无效 |
| b_Done | OUT | 完成位 | Bool | 0/1 |  |
| STATUS | OUT | 输出状态字节： 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Bit0：参数配置错误标志 1—参数配置错误 0—参数配置正常 Bit1：运行标志 1—正在运行。 0—不运行，指令还未运行；或者指令已经运行完毕 Bit2：完成标志 1—完成，指令执行完毕 0—未完成，执行未执行或者指令正在执行但没完成 | Byte | 0~255 | Bit0 注： 1、只对轴参数配置错误进行判断； 2、r_Speed /r_AccDec参数不可小于等于0。 3、起点和终点之间的距离大于2倍半径 |
| r_ActPos_X | OUT | X轴的当前位置 | lreal |  |  |
| r_ActPos_Y | OUT | Y轴的当前位置 | lreal |  |  |

备注：（b_Relative==0绝对坐标，b_Relative==1相对坐标）