资料连接：

https://content.helpme-codesys.com/zh-CHS/CODESYS%20SoftMotion/_sm_example_poscontrol.html

示例说明：

SM_Drive_PosControl 对控制器进行位置控制

在大多数情况下，伺服控制接管驱动器的位置控制，以及功率控制和转速控制。但是，在某些用例中，控制器会接管轴的位置控制。此示例演示了速度控制设备（例如，带有位置反馈的变频器）如何通过以下方式进行位置控制 CODESYS SoftMotion.

要求是一个由设定的速度控制并返回其当前位置的设备。在此示例中，A4N伺服设定为通讯速度模式（P1=7），给定速度0（P324）用作变频器速度设定值的信号一起使用。用户坐标位置（P216）用于位置反馈。

实际应用可通过模拟量控制变频器搭配编码器反馈位置联合应用。

参数说明：

Kp：比例常数

比例常数是位置误差（设定位置与实际位置之间的偏差）乘以稍后添加到设定速度的系数。数值越大刚性越强，数值过大会影响运行速度平滑线，甚至引起震荡、无法定位；可参考曲线1。调试过程中可设定1个比较小的值慢慢增大。

D：死区时间

死区时间决定了接收到的实际位置（编码器）相移到轴的设定位置的周期数。死区时间取决于应用的组件，并且必须通过反复试验来确定。数值变化影位置过冲，可参考曲线2.

δ/δt：速度关系

该参数的值为 1，仅在非常特殊的情况下才应更改。它定义了设定速度和位置推导之间的关系。取值范围是 0 到 1：

0： 的价值 fSetVelocity 用作源。

1：设定位置的数值推导用作来源。