/*************************************

** 函 数 名： connectPLC

** 说    明:  与目标PLC建立TCP连接

** 输    入： serverIp：目标PLC的IP地址，字符串类型，如”192.168.0.2 “

** 输    出： NA

** 返    回： 0：连接成功；-1：连接失败

*************************************/

int connectPLC(string serverIp)

/*************************************

** 函 数 名： disconnPLC

** 说    明:  与目标PLC断开连接

** 输    入： NA

** 输    出： NA

** 返    回： NA

*************************************/

void disconnPLC()

/*************************************

** 函 数 名： c300_readOutput

** 说    明:  读取C300系列PLC从站函数中Outputs数据区从start开始的len个字的内容,输出整型结果

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:读取数据的长度，以字为单位，最多不得超过120个字

** 输    出： rsltArray：读取的结果以整型数组表示

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或读取长度超出Inputs范围

*************************************/

int c300_readOutput(int start, int len, ref uint[] rsltArray)

/*************************************

** 函 数 名： c300_readInput

** 说    明:  读取C300系列PLC从站函数中Inputs数据区从start开始的len个字的内容,输出整型结果

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:读取数据的长度，以字为单位，最多不得超过120个字

** 输    出： rsltArray：读取的结果以整型数组表示

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或读取长度超出Inputs范围

*************************************/

int c300_readInput(int start, int len, ref uint[] rsltArray)

/*************************************

** 函 数 名： c300_readInput_float

** 说    明:  读取C300系列PLC从站函数中Inputs数据区从start开始的len个浮点型变量的值,输出浮点型结果

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:读取数据的长度，以双字为单位，最多不得超过60个双字

** 输    出： rsltArray：读取的结果以浮点型数组表示

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或读取长度超出Inputs范围

*************************************/

int c300_readInput_float(int start, int len, ref float[] rsltArray)

/*************************************

** 函 数 名： c300_readOutput_float

** 说    明:  读取C300系列PLC从站函数中Outputs数据区从start开始的len个浮点型变量的值,输出浮点型结果

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:读取数据的长度，以双字为单位，最多不得超过60个双字

** 输    出： rsltArray：读取的结果以浮点型数组表示

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或读取长度超出Inputs范围

*************************************/

int c300_readOutput_float(int start, int len, ref float[] rsltArray)

/*************************************

** 函 数 名： c300_writeOutput

** 说    明:  往C300系列PLC从站函数中Outputs数据区写值，从start开始的len个字的内容

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:写数据的长度，以字为单位，最多不得超过120个字

vals：要写入的值，以整型数组表示

** 输    出： NA

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或写值长度超出Outputs范围

*************************************/

int c300_writeOutput(int start, int len, uint[] vals)

/*************************************

** 函 数 名： c300_writeOutput_float

** 说    明:  往C300系列PLC从站函数中Outputs数据区写值，从start开始的len个双字的内容

** 输    入： start：内存区的起始字节偏移，须为偶数，否则返回错误

len:写数据的长度，以双字为单位，最多不得超过60个双字

vals：要写入的值，以浮点型数组表示

** 输    出： NA

** 返    回： 0：读取成功；-1：读取失败，失败的原因有：start不为偶数，或写值长度超出Outputs范围

*************************************/

int c300_writeOutput_float(int start, int len, float[] vals)